TABLA DE CONTENIDOS

1.	Criterios y/o consideraciones:	1

2.	Equipos y Materiales	2

3.	Matriz de la Actividad de Muestreo	3

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- |

# Criterios y/o consideraciones:

- La evaluación directa será dirigida por un equipo técnico y realizada con la participación activa de las organizaciones de pescadores artesanales asignataria de las AMERB.

- Antes de comenzar la evaluación, se debe reunir a los equipos de trabajo participantes para entregar los materiales requeridos y efectuar un recordatorio de las principales instrucciones dadas con anterioridad, despejar dudas y dar las últimas instrucciones a cada grupo de trabajo.

- Asegurar que se cuenta con las autorizaciones de la autoridad marítima correspondiente.

- La evaluación de la AMERB debe realizarse preferentemente en la misma época o mes del año.

- Los buzos deben anotar en la tablilla de acrílico todos los datos solicitados (véase formato tipo FT5-FB)

# Equipos y Materiales

Para la realización de esta actividad en terreno, se recomienda contar al menos con los siguientes materiales:

- GPS

- Equipamiento de Buceo

- Transectos de 100 m de longitud.

- Pie de metro metálico de 0.01 cm. de precisión

- Chinguillo

- Cuadrantes

- Balanza calibrada

- Pesas de referencia (para calibrar balanza)

- Planillas de acrílico acondicionadas para realizar las anotaciones requeridas (según FT5-FB)

- Lápices de grafito (se sugiere blando desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u otros materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla adecuadamente de la humedad.

- Cámara Fotográfica o cámara de registro continuo

- Mapa de la AMERB con el diseño del muestreo

- Formularios. (FD2, FD-3, FD-5 FD-6 FD-7).

# Matriz de la Actividad de Muestreo

| N° | Quién | Cómo | Cuándo | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación del Cabo |  |  |  |  |
| 1 | Buzo | Colocar en cada extremo del cabo de 100 m una boya de color amarillo que identifique la extensión del transecto, la que servirá como guía para el trabajo del buzo. | Antes de comenzar la actividad | No Aplica |
| 2 | Buzo | Repartir pesos equidistantes en el cabo, de tal manera que lo mantenga en el fondo | Antes de comenzar la actividad | No Aplica |
| 3 | Buzo | Colocar etiquetas indicando subdivisión del transecto cada 10 metros. | Antes de comenzar la actividad | No Aplica |
| Identificar, ubicar y orientar las líneas guías |  |  |  |  |
| 4 | Coordinador | Ubicar el punto de arranque, de acuerdo con el diseño del muestreo | Una vez ubicado en el extremo norte del límite del ASM | No Aplica |
| 5 | Coordinador | Enumerar las líneas guías de norte hacia el sur, o desde el este al oeste, según corresponda (depende de la orientación de la costa en relación con la ubicación del AMERB). | Una vez ubicado el punto de arranque | Diseño de muestreo (FD-2 |
| 6 | Coordinador | Anotar para cada línea guía las coordenadas (en grados decimales) de inicio y rumbo verdadero (en caso de obtener el rumbo magnético, este debe ser corregido al verdadero). | Una vez ubicado el transecto | Formulario de coordinación de muestreo (FD-3)) |
| 7 | Coordinador | Asignar las líneas guías a la(s) embarcación(es) disponibles. | Una vez anotadas las coordenadas | Formulario de coordinación de muestreo (FD-3) |
| 8 | Coordinador | Para cada línea, se dispondrá de un cabo de 100 m. Este debe tener pesos repartidos de manera que permita mantener el cabo extendido sobre el fondo (Figura 1). Vista lateral de la línea guía. Figura 1. Disposición de la línea guía siguiendo la rugosidad del fondo (imagen modificada de 2017 PISCO UCSC Invertebrate and Algae Sampling Methods http://www.piscoweb.org/kelp-forest-sampling-protocols). |  |  |
| Registrar Datos por Cuadrante |  |  |  |  |
| 8 | Coordinador o asistente designado | Registrar los antecedentes de la AMERB, en la sección muestreo en el submareal, ", las coordenadas de inicio, rumbo de la línea guía, la hora de inicio, el nombre del buzo que realiza el conteo y de la embarcación. | Una vez ubicado el punto de inicio de la línea guía | Formulario FD-3 “Formulario de coordinación de muestreo” |
| 9 | Buzo Técnico Mariscador | Registrar en una etiqueta de rotulado el nombre del área de manejo a muestrear, fecha, nombre del buzo a cargo del muestreo, número de línea guía y número de cuadrante. | Antes de comenzar el muestreo | Etiqueta Rotulado |
| 10 | Buzo Técnico Mariscador | Ubicar el cuadrante al inicio de cada intervalo | Iniciado el muestreo desde el intervalo más profundo (90-100) |  |
| 11 | Buzo Técnico Mariscador | Remover el fondo y extraer los ejemplares, los cuales se disponen en receptáculos independientes y claramente rotulados, es decir a cada receptáculo se le añade la etiqueta previamente generada En aquellos cuadrantes en los que no se encontraron ejemplares y aquellos que no se ubicaron en un ambiente ideal (fondos duros o profundidades mayores a 20 m). consignar el valor 0 para el cuadrante que no registre especies y cuando el ambiente no sea el ideal para la especie o el muestreo (fondos duros o profundidades mayores a 20 m), consignar las siglas NR (no registro). | En cada cuadrante | Etiqueta Rotulado |
| 12 | Asistente | Registrar el nombre del área de manejo a muestrear, fecha, nombre del buzo, número de línea guía, nombre del muestreador (de quien efectúa el conteo) y registrar para cada cuadrante, el número de ejemplares. | Una vez extraídos los ejemplares | Planilla de Acrílico (según FT5-FB) |
| 13 | Coordinador Asistente | Tomar una fotografía de las planillas lo más nítido posible de modo que se cuente con un respaldo de los datos registrados y se evite la pérdida de información que se puede generar por su manipulación. Luego el coordinador debe reunir las planillas para su revisión y el respaldo fotográfico. | Finalizado el registro en la planilla de conteo | Planilla de Acrílico (según FT5-FB) |

| Muestreo Estructura Talla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Buzo Mariscador | ### Extraer 600 ejemplares de todas las tallas observadas, por cada especie principal en estudio. Estas deben ser extraídas, preferentemente, de sectores representativos del área y traídas a tierra en receptáculos independientes. ### En el caso de uso de “chinguillos”, deberán presentar un tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares, a modo de evitar el escape o el sub-conteo de estos. ### Es importante procurar que los ejemplares extraídos abarquen el mayor rango de talla posible. |  | Durante el muestreo | No Aplica |
| 15 | Coordinador Asistente | ### Registrar las tallas utilizando para su medición un pie de metro metálico de 1 mm de precisión. ### La talla corresponde a la longitud valvar y se mide tomando la máxima distancia valvar medida desde el borde anterior y posterior. ### Para recursos que presenten varias especies el registro debe efectuarse para cada una de ellas. ### Finalizado el muestreo se recomienda regresar los ejemplares extraídos a la zona del parche |  | Una vez en tierra, | Formulario de Muestreo Estructura de Talla (FD-6) |
| Muestreo Relación Talla/Peso |  |  |  |  |  |
| 16 | Buzo Técnico Asistente | ### Extraer 5 a 10 ejemplares de cada especie para cada rango de tallas presentes, considerando rangos de 10 mm. ### Las muestras que resulten serán llevadas a tierra. En el caso de uso de “chinguillos”, deberán presentar un tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares. | Durante el muestreo |  |  |
| 17 | Asistente | Registrar la precisión de la balanza y marca como se solicita en el respectivo formulario (FD-5). El objetivo es considerar la corrección al efectuar los análisis | Una vez en tierra Previo al inicio del pesaje |  | Registro de Datos Talla Peso Fondos (FD-5) |
| 18 | Coordinador | Registrar el peso y la longitud valvar (talla), la cual se mide tomando la máxima distancia valvar medida desde el borde anterior y posterior, utilizando para ello un pie de metro de 1 mm de precisión. Es importante que el coordinador verifique que los datos registrados se encuentren en la unidad solicitada y que sea legible. Finalizado el muestreo se recomienda regresar los ejemplares extraídos a la zona del parche. | Una vez corregida la balanza |  | Registro de Datos Talla Peso Fondos (FD-5) |
| Revisar y registrar |  |  |  |  |  |
| 19 | Coordinador | Verificar que la información de las planillas (según formato tipo FT5-FD) sea legible y corresponda a los cuadrante muestreados. | Una vez terminado el muestreo |  | Fotografía de las planillas de registro y formulario de coordinación de muestreo (FD-3) |
| 20 | Coordinador o quien designe | Traspasar íntegramente los datos registrados en la planilla de acrílico y en los formularios, a los archivos de bases de datos de conteo, talla y talla/peso. Es importante que el coordinador solicite que la información registrada en la planilla sea legible y corresponda al transecto muestreado. | Una vez terminado el muestreo |  | Archivos de planillas de registro de conteo, talla y talla/peso indicado por la SSPA) |
| 21 | Coordinador | Guardar los registros fotográficos en una carpeta digital codificada Evento (SEG o ESBA) - Número de seguimiento cuando corresponda - Número de transecto Ejemplo: SEG01-T1 correspondiente a Seguimiento 01 del transecto 1. En el caso del cuadrante se agrega número de cuadrante Ejemplo: SEG01-T1-C1 correspondiente a Seguimiento 01 del transecto 1 del cuadrante 1. | Una vez verificados los datos |  | Carpeta Digital |